# FORMATO PARA REPORTE DE PRACTICAS

| NOMBRE DE LA MATERIA. | Sistemas de Control |
| --- | --- |
| CARRERA: | Ingeniería en Computación |
| TEMA: | Comunicación serial entre LabView y Arduino |
| DOCENTE: | Iván Ramírez Mejía |
| NOMBRE DEL ALUMNO: | Brenda Salinas Aldana |
| GRUPO: | 601 |
| FECHA: | 21/04/2025 |

Nombre de la práctica /subtema: Uso de librería LINX, lectura y escritura digital
Número de práctica: 1

## 1. Objetivo de la práctica

Instalar correctamente la librería de LINX para transferir datos vía serial entre Arduino y LabView.

## 2. Fundamento teórico

Resistencia: Componente electrónico que limita o regula el paso de la corriente eléctrica en un circuito. Su valor se mide en ohmios (Ω). Su código de colores se utiliza para identificar el valor resistivo de la misma.

Diodo LED: (Light Emitting Diode). Es un diodo que emite luz cuando la corriente fluye a través de él en una dirección específica. Se compone de ánodo (+) y cátodo (-).

Dentro de su funcionamiento solo permite el paso de corriente en un sentido (del ánodo al cátodo). Si se conecta al revés, no enciende.

Arduino UNO: Es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, muy usada para aprender electrónica y programación de sistemas embebidos. Tiene como características:

- Alimentación: 5V vía USB o con fuente externa (7–12V).

- Entradas/salidas digitales: 14 pines (6 pueden ser PWM).

- Entradas analógicas: 6 pines (A0–A5).

- Puerto USB: Para programarlo desde la PC con el entorno de Arduino (IDE).

- Memoria: 32 KB de Flash, 2 KB de SRAM, 1 KB de EEPROM.

Su uso típico consiste en controlar LEDs, leer sensores, activar motores, hacer proyectos de automatización, etc.

## 3. Material y equipo

1 Arduino UNO.

1 Protoboard.

5 diodos LED (colores a elección libre).

5 resistencias de 220 ohms.

Cables macho-macho.

Descargar LabView.

## 4. Procedimiento

El proceso de armar este circuito constará de dos partes:

- Primera parte: Construcción del hardware o dispositivo físico.

- Segunda parte: Construcción del circuito en digital (utilizando LabView).

PRIMERA PARTE

Comenzaremos ubicando los LED’s en fila sobre la protoboard.

- En cada uno de los LED, del lado del cátodo (lado negativo del diodo y con la placa de metal más grande ubicado dentro del mismo), le colocaremos un cable que irá conectado en el negativo de la protoboard.

- Nuevamente en cada LED colocaremos en el ánodo (lado positivo del diodo y con la placa de metal más pequeña dentro del mismo) una resistencia de 220 ohms.

Los pasos anteriores se ven físicamente de la siguiente manera.

## Para finalizar colocaremos en el extremo libre de las resistencias un cable que irá conectado a un pin de nuestro Arduino UNO, por último, conectaremos los lados positivo y negativo de la protoboard al voltaje (5V) y tierra (GND) de nuestro microcontrolador. Dando como resultado final lo siguiente.

## SEGUNDA PARTE

LabView maneja 2 ventanas: el diagrama de bloques que es donde se realiza el circuito y el panel frontal donde colocaremos el hardware en forma digital.

Es importante tener el panel frontal ya que con este podremos controlar nuestro circuito físico con el circuito digital de LabView.

Diagrama de bloques

- Iniciaremos colocando un “while loop” que simulará al Arduino y a los pines del mismo en su forma digital.

- Al dar click derecho en el fondo del diagrama de bloques, buscaremos la sección Hobbyist, donde ya tendremos instalada la librería LINX.

- Utilizaremos el “Open.vi”, “Close.vi”, de la carpeta Peripherals seleccionaremos una carpeta que se llana Digital y seleccionaremos de ahí un “Write”.

- Daremos click derecho en el diagrama de bloques, en la pestaña de funciones donde dice “Dialog & User Interface” seleccionaremos el elemento Simple Error Handler.vi.

- Para programar el Open.vi, daremos click derecho en el mismo, seleccionaremos create y seleccionaremos que muestre todos los controladores e indicadores (eliminaremos todos excepto el que diga “Serial Port”).

- Para el Digital Write, realizaremos los mismos pasos sin embargo, dejaremos únicamente el indicador que diga “DO Channel ”.

- En el while loop en la parte inferior viene un botón rojo, le darmos click derecho, create y seleccionaremos que queremos un controlador.

- En el panel frontal colocaremos un led y un botón, éstos estarán también dentro del circuito y los enlazaremos con el Digital Write

Por último, realizaremos las conexiones de acuerdo a la siguiente imagen que se muestra a continuación.

Panel Frontal

Los elementos que se generaron en el diagrama de bloques se acomodarán en la imagen que se muestra a continuación.

Para colocar el botón y el LED sólo tienes que dar click derecho en el fondo del panel frontal, en el apartada “Controls”, “Modern” seleccionarás una opción que dice “Boolean”, ahí se encuentran ambos elementos.

En el Serial Port colocaremos el puerto que tiene nuestro Arduino al estar conectado a la computadora. Con la finalidad de que se pueda ejecutar el programa.

En el DO Channel colocaremos los pines del Arduino a donde están conectados los LED de nuestro hardware.

## 5. Diagrama del circuito

## Diodo rojo encendido con el pin 2                                               Diodo azul encendido con pin 3

Diodo amarillo encendido con el pin 4                                       Diodo verde encendido con el pin 5

Diodo blanco encendido con el pin 6

## 6. Análisis de resultados

El circuito funciona de acuerdo a lo requerido, sin embargo, al momento de parar la simulación desde LabView con el siguiente símbolo la simulación finaliza, por lo cual es necesario volver a cargar el programa a Arduino en caso que necesitemos volver a realizar la simulación o continuar con la misma.

Se propone que en lugar de detener la simulación, esta se ponga en pausa para evitar volver a cargarla cada que queramos continuar con la simulación.

También se investigará si la simulación se puede mantener guardada y que se active cada que abramos el proyecto dentro del LabView y la aplicación detecte al Arduino UNO conectado al dispositivo.

## 7. Conclusión

Esta práctica es una herramienta didáctica muy útil para desarrollar habilidades dentro del ámbito informático, ya que a largo plazo éste será un aprendizaje a futuro para nuestra profesión, de igual manera la creación de esta práctica es con fines de prototipo para un proyecto a mayor escala y con otros elementos que observamos en la vida cotidiana.

## 8. Observaciones del docente

# Rúbrica de Evaluación

A continuación, se presenta la rúbrica con los criterios de evaluación para esta práctica.

| Criterio | Excelente (10) | Bueno (8) | Regular (6) | Deficiente (4 o menos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del objetivo | El objetivo se cumple completamente y se demuestra comprensión clara. | El objetivo se cumple con ligeras omisiones. | El objetivo se cumple parcialmente. | El objetivo no se cumple o hay falta de comprensión. |
| Construcción del circuito | El circuito está bien construido y funciona correctamente sin errores. | El circuito funciona, pero presenta pequeñas fallas o desorganización. | El circuito tiene errores que afectan su funcionamiento. | El circuito está incompleto o no funciona. |
| Análisis y respuestas | Las respuestas son completas, claras y con buen análisis. | Las respuestas son claras, pero con poco análisis. | Las respuestas son incompletas o poco claras. | Las respuestas son incorrectas o ausentes. |
| Presentación del reporte | El reporte está limpio, bien presentado y completo. | El reporte está completo, pero con detalles menores de presentación. | El reporte es poco claro o incompleto. | El reporte está desordenado o ilegible. |
| Puntualidad en la entrega | Se entrega en tiempo y forma. | Se entrega con leve retraso. | Se entrega con retraso considerable. | No se entrega o no cumple con lo solicitado. |

Fecha de revisión: _______________________             Puntaje obtenido: _______________

Firma del docente: ______________________